＜一般委託＞

市内遺跡発掘調査遺構測量業務（その１）仕様書

市内遺跡発掘調査遺構測量業務（その１）に基づく内容は、本仕様書の定めるところによる。

| １ | 契約方法 | 請負契約 |
| --- | --- | --- |
| ２ | 履行期間 | 契約締結日の翌日から平成２４年３月３１日まで |
| ３ | 施行場所 | 市内一円 |
| ４ | 業務内容 | 別紙のとおり |
| ５ | 特記事項 | 業務にあたって下記の要件を満たすこと。 - 業務は、前日に依頼した場合、翌日始業時（原則として午前９時）には現場作業を遂行できること。 - 遺構測量に際しては、遺構実測支援システム(「遺構くん」株式会社キュービック社製)を使用すること。また、機材はトータルステーションとし、電子平板を併用して現場で測量結果を表示して確認がとれること。 - 図面は、測量作業終了後にケバ線・注記等を記入し、翌日始業時までに測量実施日毎の成果として委託者に提出し、校正を受けること。この図面は成果品と同等レベル（曲線）のものとし、折れ線表示等は認めない。 - 成果品のデジタルデータは、ａｉｋ及びｅｐｓ形式とすること。 |
| ６ | 関係法規 | 業務の履行にあたっては、安城市契約規則及びその他関係法令を遵守すること。 |
| ７ | 資格要件 | なし |
| ８ | 入札方法 | 総価（消費税相当額抜き）による郵便入札とする。 |
| ９ | 支払方法 | 委託料の支払いは、業務完了後一括払いとする。 |
| 10 | その他事項 | この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。 |
| 11 | 連絡先 | 安城市生涯学習部文化財課文化財係 担当：伊藤 電話0566－77－4477 |

| ＜指示又は希望事項＞ |  |
| --- | --- |
| 環境配慮関係 | 本市は、「地球にやさしい環境先進都市をめざして」をスローガンとし、 環境の保全及び創造に向けて率先して行動し、環境に配慮した自治体をめざすとともに、総合計画のめざす都市像である「市民とともに育む環境首都・安城」の実現を図っていますので、受託者においてもできる限り環境に配慮して業務を執行するようお願いします。 |

市内遺跡遺構測量業務（その１）業務内容

（業務内容）　業務地区および業務内容は、以下のとおりとする。

１　業務地区　　安城市　市内遺跡

２　業務概要

（１）国庫補助事業対応の緊急の発掘調査が生じた場合に、最寄の地点から現場まで基準点・水準点測量・遺構測量を行うものとする。（場所は不確定）

- 遺跡の箇所数は４箇所で、測量業務はそれぞれの箇所で別個に行う。

- 業務は、前日に依頼した場合、翌日始業時（原則として午前９時）には現場作業を遂行　　できること。

（４）１箇所の基準点測量作業は２人で行った場合、１日で完了するものとして金額を積算する。

３　業務内容　　１箇所当たり下記の業務を行うこと。

（１）４級基準点測量　　　２点

（２）４級水準点測量　　　１点

（３）遺構平面実測　　１２０㎡

（４）遺構平面図作成　１２０㎡

（工期）　業務竣工の期限は、契約締結日の翌日より平成２４年３月３１日までとする。

（基準点測量）

１　水平位置の測定は、ＧＰＳ測量機または、トータルステーションを使用し、平面直角座標系第Ⅶ系（改正昭和６１年７月建設省告示）の原点からの座標値を求めるものとする。

２　標高の測定は、東京湾平均海面（TP）を基準とし、直接水準測量によるものとする。

（遺構平面図実測）

１　測量に際しては、遺構実測支援システム(「遺構くん」株式会社キュービック社製)を使用すること。また、機材はトータルステーションとし、電子平板を併用して現場で測量結果を表示して確認がとれること。

２　遺構数は２㎡あたり1.5基として算出すること。

３　図面は、測量作業終了後にケバ線・注記等を記入し、翌調査日始業時までに測量実施日毎の成果として委託者に提出し、校正を受けること。この図面は成果品と同等レベル（曲線）のものとし、折れ線表示等は認めない。

４　現場内で委託者が手実測行った図面（遺構・遺物図面）を遺構図の中に合成すること。

５　図面は、２０分の１のトレース図を原則とする。

６　各遺構については、長辺・短辺・深さを測量し、一覧表にしてエクセルデータとして提出すること。

（出土状況図との合成）

１　遺物出土状況図は、委託者が手実測で作成するが、受託者はその図面と遺構図面とをデジタルデータとして合成して納品する。

２　出土状況図は２枚とし、１枚あたり完形土器５点、破片１０点からなるものとする。

（納入成果品）

１　基準点測量成果品

- 基準点網図

- 基準点成果表

- 観測手簿

２　測量成果品

- 平面トレース原図（１/２０）単点・等高線入/単点・等高線抜

- 平面図普通紙焼付製本（１/２０）単点・等高線入/単点等高線抜

３　デジタルデータ（ａｉｋ及びｅｐｓ形式）をＭＯもしくはＣＤ-Ｒに格納

４　その他委託者の必要とするもの

５　納入場所は、安城市埋蔵文化財センター（安城市安城町城堀３０番地）とする。

（その他）

１　遺構測量図は、必ず成果品と同等レベルのものを翌日提出すること。

２　契約締結に当たり、測量に従事するものは、遺跡の測量業務に２０，０００㎡以上の経験を有することを証するものを提出すること。

３　受託者は必ず上記仕様に則り、委託者からの指示に従って誠実に業務を遂行すること。

４　データの収録媒体の複製、納入成果品となっている遺構平面図、その他委託者が指示する資料は、委託者の返却要求があるまで、受託者において善良な管理のもとに無償で保管し、許可なくほかに利用してはならない。