質疑回答内容公表

工事名　ソフトボール場A球場観客席及び屋根改修主体工事

回答課　施設保全課

更新日　令和７年４月７日

| № | 質疑受付日 | 質疑内容 | 公表日 | 回答内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 令和７年４月１日 | 外野スタンドの現場打L型擁壁に取合 う床コンクリートは差筋など鉄筋で一体化しますか 設計書に記載されている曲面型枠の使用部位を指示お願いします 立上り型枠全面ですか 設計書に記載されている外野スタンドの直接仮設工事にある外部足場とは擁壁工事を施工するための鉄筋、型枠コンクリート打設の為の足場ですか 各擁壁表裏必要と考えます A球場東面の既設防球ネットは擁壁築造に伴い必要に応じ取外し復旧を計画してよろしいですか 外野スタンド工事設計書に残土処分の 記載がありませんでした敷地南東の工事ヤードに仮置きとしてよろしいですかまた、仮置き範囲を大きくする相談は可能ですか 芝生部分の養生は必要ですか 内野スタンドの外部足場棚足場とは、鉄骨建方及び膜天井施工の為の足場として解釈してよろしいですか。既設ベンチは必要に応じ一時取外し復旧を計画してよろしいですか 既設構造体にアンカー打ちが発生します。石綿調査対象か検討の為新築年を教えてください 既設脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装部分に設置する敷 き鉄板は錆など予想されますが対応必要ですか 外野スタンド階段配筋は明記されてい ますが平場の土間t150はD10@200シングル縦横共としてよろしいですか | 令和７年４月７日 | 現場打L型擁壁及び床コンクリートは、一体化せず単独です。 外野スタンドの妻面擁壁部分を除いた擁壁にかかるすべての型枠です。 鉄筋、型枠及びコンクリート打設に加えて仕上げのための足場です。 なお、作業床が高さ2ｍ以上の場所については、足場が必要です。 防球ネットの取外し復旧は必要に応じて可能です。 埋め戻しで使用するため、仮置きとしてください。隣の公園広場までは仮置き範囲を広げることは可能ですが、範囲は相談になります。なお、芝生部分の現況復旧を行ってください。 お見込みのとおりです。既設ベンチは必要に応じて一時取外し復旧することは可能です。 新築年は1999年です。 舗装が汚れる心配があれば適宜ブルーシート等で養生を行ってください。 お見込みのとおりです。 |